导尿模型参数

- 模型参照男性内外生殖器解剖结构设计，可练习会阴护理

- 润滑过的导尿管可以通过尿道口插入尿道，进入膀胱。

- 当导尿管进入膀胱时，人造尿液就会从导尿管口流出。

- 导尿通过粘膜皱壁、尿道球部及尿道内括约肌时，学生将会体验到如同真人般的狭窄感，可以通过改变体位和阴茎的位置，使导管顺利插入。

- 模型配有2处造瘘口，可进行造瘘引流术和造瘘口护理

- 灌肠法：模型可摆放为侧卧位，进行保留灌肠和不保留灌肠

- 臀部肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有备用模块易更换

- 大腿肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有备用模块易更换

其他附件配置：各种导管、注射器、一次性防水尘布、豪华便携式铝塑箱。

气管插管训练模型参数

- 准的人体解剖结构与真实操作直观演示相组合的功能。

- 活动的下颏和颈椎带来逼真的操作感受

- 暴露的气管、食管、鼻腔、劲椎等剖面的相互关系方便直观教学演示

- 本产品可进行以下项目的操作训练：经口腔气管内插管、经鼻腔气管内插管、纤维光导插管、口鼻烟导器官的插入、吸引导管的插入、胃和鼻饲导管的插入、氧气导管的插入

- 进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，正确操作插入气道，有侧面直观功能；供气使双肺膨胀，并注入空气到管子气囊固定管子。

- 进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作插入食道，有侧面直观功能及报警功能。供气使胃膨胀。

- 进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子报警功能。

- 检验气管插管正确与否：导管插入气管，充气时将使双肺膨胀；如果导管误插入食管，充气时将使胃膨胀。

- 可进行口腔、口咽、鼻咽吸引，通过支气管镜进行经口或鼻支气管吸引。

- 可以进行打开气道练习和复苏球-面罩，复苏球-插管之间通气练习。

- 材料特点：本模型由进口PVC塑胶材料，不锈钢模具，经注塑机高温注压而成，具有形态逼真、操作真实、结构合理、牢固耐用和消毒清洗不变形等特点。

心肺复苏模拟人参数

■ 解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。 
■ 模拟生命体征：
   ·初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。 
   ·按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 
   ·抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。

■ 可进行胸外按压、气道开放、人工呼吸。  
■ 三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。 
   ·方式一：CPR训练，可进行按压和吹气。 
   ·方式二：模式考核，在规定的时间内，根据2020国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，完成5个循环操作。
   ·方式三：实战考核，在设定的时间范围内，根据2020国际心肺复苏标准，完成前期设定考核算标准。老师可自行设定操作时间范围、循环次数、按压和吹气的比例、及格的按压数、及格的吹气数、按压和吹气正确率。

■ 加强学生急救操作流程的意识，在急救程序中增加了5个模拟事件操作，包括意识判断，急救呼叫，脉搏检查，检查呼吸和清除口腔异物。模拟整个急救操作流程。

触觉感应：

■ 模拟人自带触觉感应系统：“意识判别”和“脉搏判别”事件可在模拟人身上实现真实操作，并自动记录于整个急救操作流程。“意识判别”为拍拍肩膀，“脉搏判别”为按压颈动脉检测脉搏。显示屏上实时显示该两项操作。计入最后成绩打印当中。

显示屏功能：

■ 显示屏实时显示模拟人操作数据，包括气道开放状态（气道开放指示灯：指示灯亮表明气道处于开放状态），按压和吹气的操作正确与错误次数，按压部位的正确与错误；吹气量和按压深度是否在正确范围。

■ 语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调查节音量。

■ 系统播放100次/分的节拍提示音，帮助训练学员掌握时间及按压频率
■ 指示灯显示按压深度，正确的按压深度5cm以上,不超过6cm.

·按压位置错误时，按压位置指示灯亮，并有报警音“滴”响。

·按压深度指示灯：操作过程中实时显示按压深度的状态

·按压深度过少时，指示灯为黄色。 
   ·按压深度合适时，指示灯为绿色。

■ 指示灯显示吹气量：  500ml/600ml-1000ml

·吹气量指示灯：操作过程中可实时显示学员吹气量大小的状态

·吹气量过少时，指示灯下边灯亮。 并有报警音“滴”响
   ·吹气量合适时，指示灯中间灯亮 
   ·吹气量过大时，指示灯上边灯亮。 有报警音“滴滴”响

·吹气进胃指示灯：指示灯亮表明吹气进胃，并有报警音“滴”响。

■ 可设定操作时间，以秒为单位。操作时间最长可设置为9：59。

■ CPR参数设置：在电脑上运行管理软件进行设置。包含以下参数：

CPR循环次数、每次循环按压次数、每次循环吹气次数、需完成的吹气总数、需完成的按压总数、允许的最短操作时间、允许的最长操作时间、按压正确率、吹气正确率、需完成的急救操作

■ 操作频率：100-120次/分。 
■ 电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳后输出电源24V。

打印机功能： 
■ 可选择操作时打印操作数据。  
■ 可选择操作结束后打印操作过程。 
■ 成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。

RF遥控器功能： 包含以下三大板块功能
■ 急救事件：包括意识判别、急救呼叫、按脉检测、感测呼吸、清除异物5个按键，代表急救过程中相应事件的输入，在学员操作过程中，可表示学员进行此项操作。

■ 操作按键：为功能控制按键，例如：开始按键、返回、打印，同模拟人控制器面板上相应按键功能一样。控制模拟人各项急救操作。

■ 模拟人控制：可在任何时间控制模拟人的状态。Eye控制模拟人瞳孔显示状态，在正常与放大间互相切换。Hand控制模拟人脉搏状态，在脉搏有无间切换。

材料特点：  
■ 面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发采用进口热塑弹性体混合胶材料，内部选用新一代耐用材料，牢固耐用。消毒清洗不变形，拆装更换方便，其材料达到国外同等水平。